# Desafío grupal de Métodos Numéricos

Integración numérica aplicada a problemas de La Paz, Bolivia

Guía para estudiantes y solucionario del docente | 60 minutos | Equipos de máximo 4 estudiantes | 100 puntos

# 1. Propósito y modalidad

Aplicar los métodos del trapecio compuesto, Simpson 1/3 y Simpson 3/8 para resolver problemas de transporte, ingeniería, agua, geometría y energía, verificando los procedimientos de cálculo manual mediante una aplicación web sencilla.

Cada grupo resolverá DOS problemas asignados: uno con datos tabulados y otro con función matemática o interpretación geométrica. Los escenarios relacionados con La Paz son adaptaciones didácticas; los datos de los ejercicios originales no constituyen mediciones reales de Bolivia.

| Etapa | Tiempo |
| --- | --- |
| Interpretación y planteamiento | 5 min |
| Cálculo manual y analítico | 20 min |
| Aplicación web | 20 min |
| Informe, pruebas y entrega | 15 min |

Se permite disponer de una estructura vacía de HTML/CSS/JavaScript antes de la prueba, pero NO del código que implementa los métodos de integración.

# 2. Problemas traducidos y adaptados

Ejercicio 19 · Transporte urbano: Un vehículo experimental registra su velocidad durante los primeros siete segundos. Estimar la distancia recorrida integrando v(t).

Ejercicio 20 · Ensayo de elasticidad: Una banda elástica es estirada y se mide la fuerza en distintos desplazamientos. Calcular el trabajo de la fuerza.

Ejercicio 21 · Perfil topográfico: A partir de una gráfica de altura respecto de posición, estimar el área bajo el perfil entre x=1 y x=10; registrar las coordenadas digitalizadas.

Ejercicio 22 · Cable suspendido: Un cable tiene la forma de una catenaria y=a cosh(x/a). Estimar su longitud entre dos apoyos. Es un modelo geométrico simplificado, no un cálculo de ingeniería del teleférico.

Ejercicio 23 · Red de abastecimiento de agua: Determinar el caudal de una tubería circular con el perfil turbulento de velocidad especificado.

Ejercicio 24 · Diseño de una trayectoria: Representar una cardioide paramétrica con b=5 y estimar su longitud entre t=0 y t=2π.

Ejercicio 25 · Energía gravitatoria: Estimar la variación de energía potencial de un satélite de 500 kg elevado a 800 km.

Ejercicio 26 · Superficie de lago: Estimar el área del lago Erie a partir de anchuras medidas en la figura. Proponer posteriormente una adaptación al Titicaca, usando datos geográficos adecuados.

Ejercicio 27 · Geometría de un objeto alargado: Con datos de diámetro a lo largo del eje, estimar volumen y discutir la diferencia entre la fórmula simplificada y el área real de revolución.

# 3. Asignación sugerida

| Grupo | Ejercicios | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| A | 19 y 23 | Intermedio |
| B | 20 y 25 | Intermedio |
| C | 21 y 24 | Intermedio-alto |
| D | 19 y 22 | Intermedio |
| E | 20 y 27 | Intermedio-alto |
| F | 23 y 26 | Alto |

# 4. Entregables obligatorios

Hojas con desarrollo manual: planteamiento, sustitución y resultado de los dos problemas.

Aplicación web: ingresar datos, seleccionar método, validar n y h, mostrar tabla, unidades y resultados.

Informe técnico de máximo 2 páginas: problema, integral, datos, procedimientos, comparación, errores y conclusiones.

Enlace de la aplicación publicada, repositorio GitHub y evidencia de las pruebas.

# 5. Formulario permitido para la evaluación

h=(b−a)/n, con nodos igualmente espaciados.

Trapecio compuesto: T = h[(f₀+fₙ)/2 + Σ(i=1 a n−1) fᵢ].

Simpson 1/3 (n par): S = (h/3)[f₀+fₙ+4Σ fᵢ (i impar)+2Σ fᵢ (i par interior)].

Simpson 3/8 (n múltiplo de 3): S = (3h/8)[f₀+fₙ+3Σ fᵢ (i no múltiplo de 3)+2Σ fᵢ (i múltiplo de 3 interior)].

Error absoluto: Eₐ=|I_ref−I_aprox|. Error porcentual: E%=100Eₐ/|I_ref| (I_ref ≠ 0).

Con 7 subintervalos, puede combinarse Simpson 1/3 (4 subintervalos) y Simpson 3/8 (3 subintervalos). Si no se conoce un valor exacto o de referencia, no se puede calcular el error verdadero.

# 6. Plantilla del informe y criterios de evaluación

| Sección del informe | Contenido |
| --- | --- |
| Problema | Contexto y objetivos |
| Modelo | Integral, límites, variables y unidades |
| Datos | Tabla y procedencia |
| Cálculo | Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones |
| Resultados | Comparación, error si hay valor de referencia |
| Conclusión | Interpretación física y limitaciones |

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Interpretación y contexto | 10 |
| Modelo, unidades y límites | 10 |
| Cálculo manual | 20 |
| Resultados y errores | 15 |
| Aplicación web | 25 |
| Informe y conclusiones | 15 |
| Repositorio y evidencias | 5 |
| Total | 100 |

Verificación mínima de código: integrar f(x)=x² de 0 a 2; resultado exacto 8/3. Incorporar comparación n=4 y n=8 donde corresponda.

# SOLUCIONARIO DEL DOCENTE

Los resultados que dependen de curvas digitalizadas son estimaciones de referencia y requieren establecer previamente una tabla común para comparar estudiantes.

# 7. Datos y desarrollo de ejercicios

## Ejercicio 19. Distancia de un vehículo

| t (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v (mi/h) | 0 | 14 | 39 | 69 | 95 | 114 | 129 | 139 |

d = ∫₀⁷ v(t)dt. Convertir segundos a horas dividiendo la integral por 3600.

Trapecio: suma de velocidades ponderadas = 529.5 mi/h·s; d_T=529.5/3600=0.147083 mi.

Simpson 1/3 de 0 a 4 y Simpson 3/8 de 4 a 7: d_S=0.147072 mi ≈236.69 m.

## Ejercicio 20. Trabajo de la banda elástica

| x (in) | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (lb) | 0 | 0.85 | 1.30 | 1.60 | 1.87 | 2.14 | 2.34 | 2.52 |

W=∫₀²·⁸ F(x) dx. Trapecio: 4.544000 lb·in. Simpson combinado (4 subintervalos 1/3 + 3 subintervalos 3/8): 4.577167 lb·in ≈0.517 J.

## Ejercicio 21. Área de un perfil

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y aproximada | 1.3 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 6.0 | 5.9 |

Datos ilustrativos extraídos visualmente (no datos exactos). Por trapecio el área es 36.40 u²; Simpson 1/3 sobre 8 intervalos más trapecio sobre el noveno produce aproximadamente 36.85 u². La precisión depende de la digitalización.

## Ejercicio 22. Longitud de la catenaria

y=a cosh(x/a), con a=24 ft tomado como mínimo de la catenaria y extremos x=−12 ft, x=26 ft. y′=sinh(x/24).

L=∫₋₁₂²⁶ sqrt(1+[y′]²)dx=∫₋₁₂²⁶ cosh(x/24)dx=24[sinh(26/24)−sinh(−12/24)] =43.898841 ft.

Con 8 subintervalos: trapecio ≈44.042044 ft; Simpson 1/3 ≈43.899213 ft.

## Ejercicio 23. Caudal de una tubería

Q=∫₀ᴿ 2πr v(r)dr, v(r)=80(1−r/R)^(1/7), R=0.25 in.

Q=∫₀⁰·²⁵ 160πr(1−r/0.25)^(1/7)dr=49π/12≈12.828170 in³/s.

Con 8 subintervalos: trapecio ≈11.681778 in³/s; Simpson 1/3 ≈12.151244 in³/s. La derivada del perfil cerca de la pared hace que converja más lentamente.

## Ejercicio 24. Longitud de la cardioide

x(t)=2b cos(t)−b cos(2t); y(t)=2b sin(t)−b sin(2t), b=5, t∈[0,2π].

L=∫₀²π sqrt([x′(t)]²+[y′(t)]²)dt=∫₀²π20 sin(t/2)dt=80.

8 subintervalos: trapecio ≈78.969264; Simpson 1/3 ≈80.010767.

## Ejercicio 25. Energía potencial

g(y)=g₀R²/(R+y)². m=500 kg, g₀=9.81 m/s², R=6,371,000 m, h=800,000 m.

ΔU=mg₀∫₀ʰ R²/(R+y)²dy =mg₀Rh/(R+h) ≈3.486236787×10⁹ J.

8 subintervalos: trapecio ≈3.48662008×10⁹ J; Simpson 1/3 ≈3.48623690×10⁹ J.

## Ejercicio 26. Superficie del lago

A=∫₄₀²⁶⁰ w(x)dx, con x en millas y ancho w(x) en millas. Se solicita medir anchuras cada 20 millas. El problema original ofrece área de referencia 9,940 mi².

Para puntuar resultados comparables, entregar una tabla común de anchuras digitalizadas del mapa. Error%=100|A_num−9940|/9940. Sin una tabla oficial de mediciones, no existe una única aproximación numérica reproducible.

## Ejercicio 27. Volumen y superficie

| z (in) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d (in) | 0 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 0 |

r=d/2. V=π∫₀¹² r² dz. Trapecio V_T≈199.404740 in³; Simpson 1/3 V_S≈201.842092 in³.

El enunciado muestra S=2π∫r dz, que omite la pendiente. Aplicada directamente: trapecio ≈159.278748 in²; Simpson 1/3 ≈162.315620 in². El área geométrica de revolución exige S=2π∫r sqrt(1+(r′)²)dz y una estimación de r′; por tanto, la primera no debe denominarse área superficial exacta.

# 8. Matriz resumida de respuestas

| Ejercicio | Trapecio | Simpson / referencia |
| --- | --- | --- |
| 19 | 0.147083 mi | 0.147072 mi (combinado) |
| 20 | 4.544000 lb·in | 4.577167 lb·in (combinado) |
| 21 | ≈36.40 u² | ≈36.85 u² (datos estimados) |
| 22 | 44.042044 ft | 43.899213 ft; exacto 43.898841 |
| 23 | 11.681778 in³/s | 12.151244 in³/s; exacto 12.828170 |
| 24 | 78.969264 | 80.010767; exacto 80 |
| 25 | 3.48662008×10⁹ J | 3.48623690×10⁹ J |
| 26 | Depende de anchuras | Referencia 9,940 mi² |
| 27 | 199.404740 in³ | 201.842092 in³ |

# 9. Aplicación web: requisitos funcionales

Ingreso de parejas x,y (en tabla o texto separado por comas); alternativamente ingreso de f(x), a, b y n cuando el ejercicio tenga función.

Cálculo de trapecio compuesto, Simpson 1/3 y Simpson 3/8, validando espaciamiento uniforme y requisitos sobre n.

Resultados con unidades y al menos seis decimales; tabla de factores/pesos de integración.

Comparación de métodos y gráfico sencillo de datos/área bajo la curva.

Manejo de errores: listas desiguales, x no creciente, datos no numéricos, n incompatible.

Prueba de validación f(x)=x², intervalo [0,2], integral 8/3.

# 10. Roles en el grupo

Integrante 1: interpretación/modelo; integrante 2: operaciones manuales; integrante 3: algoritmos web; integrante 4: pruebas, informe y publicación. Todos deben estar preparados para explicar ambos métodos.